Ich (Andreas Dorn) habe das Dokument „542702 Verfahrensüberischtt_tabellarisch“ um die Spalte „Ergebnis Gutachten Romstedt“ erweitert und dort zu jedem Punkt die Ergebnisse eingetragen. (Stand 1.3.2025)

Klagepunkte, die vom Gutachten Romstedt nicht zugestimmt wurden, sind rot markiert

|  | Klage | Klageerwiderung | Bemerkungen/Replik | Ergebnis Gutachten Romstedt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | (Dach, Brandschutz) Entgegen den Anforderungen nach § 30 Abs. 5 und 7 sowie § 32 Abs. 5 BauO NW |  |  |  |
| aa) | ist die Brandwand zum linken (östlichen) Nachbarn hofseitig nur 25 cm (statt 30 cm) über Dach hoch geführt, vgl. hierzu Gutachten Faßbender (Anlage K 2), S. 12 - 15, 24 -28, | Brandwand erhöht im Juni 2020 | Die Brandwand wurde tatsächlich um ca. 12 cm auf über 30 cm erhöht. Dies erfolgte durch eine Betonlage. Laut Auskunft des Sachverständigen, der im Rechtsstreit gegen Cengiz die Nachbarn aus der Hartwichstr. vertritt und auch hier vor Ort war, ist dies ohne feste Verbindung der 2 unterschiedlichen Baustoffe (Mauerwerk + Beton) nicht zulässig. | Die Brandwand zum linken östlichen Nachbarn ist entsprechend den Anforderungen von [I, § 30 (5)] 30 cm über die Bedachung geführt und entspricht in diesem Punkt den Forderungen von [I, § 30 (5)]. Die Brandwand des streitgegenständlichen Gebäudes zum östlichen Nachbarn hin gelegen entspricht nicht den Forderungen gem. [I, § 30 (5)] weil Hohlräume und Fehlstellen nicht mit nicht brennbaren Stoffen gefüllt sind. Die Brandwand des streitgegenständlichen Gebäudes zum östlichen Nachbarn hin gelegen entspricht nicht den Forderungen [I, § 30 (7)] weil sie auf der Seite zum östlich gelegenen Nachbarn mit brennbaren PU-Hartschaumplatten als Wärmedämmung bekleidet ist Die Brandwand entspricht nicht den Anforderungen der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen § 30 Abs. 5 und Abs. 7. Einen Bezug zu [I, § 32 Abs. 7] kann ich für die streitgegenständliche hofseitige Brandwand zum östlichen Nachbarn (Hausnr. 35) nicht feststellen. In diesem Abschnitt von [I] werden Anbauten beschrieben. Anbauten sind bei dieser streitgegenständlichen Außenwand nicht vorhanden Eine Haftung zwischen Mauerwerk aus Porenbeton und oben aufliegender Betonschicht vermindernde Trennschicht zwischen beiden Baustoffen stelle ich nicht fest. Das Aufbringen der Betonschicht auf das Mauerwerk aus Porenbeton ist sach- und fachgerecht und zulässig. |
| bb) | sind brennbare Baustoffe für die über Dach geführten Brandwände verwendet worden, vgl. hierzu Gutachten Faßbender (Anlage K 2), S. 17, 21, 24 -28, | Erhöhung auf nicht brennbarem Material, nämlich aus Beton | Nicht fachkundig (s.o.). | Bei den Brandwänden wurden Gummigranulatmatten oder PU-Hartschaumdämmung verwendet. Diese bei den Brandwänden verwendeten Baustoffe sind brennbar. |
| cc) | befinden sich in den über Dach geführten Brandwänden Hohlräume, vgl. hierzu Gutachten Faßbender (Anlage K 2), S. 18, 19, 24 -28, | Danach keine Hohlblockräume mehr vorhanden, da durchgehend mit Beton gearbeitet | Die bestehende Brandwand wurde erhöht. Die Hohlräume dabei vermutlich verschlossen und von außen verputzt. Allerdings nicht fachkundig (s.o.) | Die Brandwände des streitgegenständlichen Gebäudes zu dem östlichen (Hausnr. 35) und zu dem westlichen (Hausnr. 39) Nachbarn hin gelegen entsprechen nicht den Forderungen der Bauordnung NRW, § 30 Abs. 5., da vorhandene Hohlräume in Form von Fehlstellen und Lunker nicht mit nicht brennbaren Materialien verschlossen sind. Einen Bezug zu [I, § 32 Abs. 7] kann ich für die streitgegenständliche hofseitige Brandwand zum östlichen Nachbarn (Hausnr. 35) nicht feststellen. In diesem Abschnitt von [I] werden Anbauten beschrieben. Anbauten sind bei dieser streitgegenständlichen Außenwand nicht vorhanden. Die Ausführung der Brandwände ist nicht sach- und fachgerecht. |
| dd) | befinden sich Dachflächenfenster und Dachgauben nicht mindestens 1,25 m von den Brandwänden entfernt und werden von den Brandwänden auch nicht mindestens 30 cm überragt, vgl. hierzu Gutachten Faßbender (Anlage K 2), S. 13 - 17, 24 -28, | Wegen der Erhöhung überragt die Brandwand die Dachflächenfenster und Dachgauben um mindestens 30 cm |  | Die Ausführung von Dachgauben und Dachflächenfenstern entspricht hinsichtlich ihrer Abstände zu den Brandwänden den Anforderungen gem. BauO NRW § 32 Abs. 5. Da die Brandwände mindestens 30 cm über die Bedachung (Hochpunkt Dachdeckung) geführt sind, sind für Dachgauben und Dachflächenfenster keine Mindestabstände von Brandwänden gefordert. |
| ee) | ist die Mauerkrone der hofseitigen Giebelwand/Gebäudetrennwand zum rechten (westlichen) Nachbarn zu niedrig und mit brennbaren Baustoffen ausgeführt vgl. hierzu Gutachten Faßbender (Anlage K 2), S. 22, 23, 24 -28, | Mauerkrone ist mit nicht brennbaren Materialien erhöht worden |  | Die Mauerkrone der Brandwand zum westlichen Nachbarn (Hausnr. 39) liegt mit ca. 33 cm oberhalb der Bedachung höher als die gem. BauO NRW § 30 (5) geforderte Höhe von 30 cm. Die Mauerkrone der Brandwand zum westlichen Nachbarn ist gem. BauO NRW § 30 (5) ausreichend hoch. In die Brandwand sind, entgegen der Bestimmungen der BauO NRW§ 30 (7), brennbare Baustoffe eingebaut. |
|  |  | Alle Maßnahmen zu a) aa) - ee) sollen bis spätestens August 2020 vorgenommen worden sein und durch Rechnung vom 17.06.20202, Anlage B 1, abgegolten |  |  |
| b) | (Dach mit Gauben, Anschlüsse und Einfassungen, u. a.) Entgegen den a. a. R. d. T., die u. a. auf S. 33, 34, 39, 40, 43 im Gutachten Faßbender (Anlage K 2) zitiert sind, | Alle zu 1b) genannten Mängel sind vollständig und fachgerecht gemäß Auftragsbestätigung vom 01.10.2019, Anlage B 2, beseitigt. Die Leistungen sollen gemäß Rechnungen vom 01.08., 08.08., 03.09.2019 und 01.09.2020 über insgesamt 28.684,95 EUR belegt und abgerechnet sein, vgl. Anlagen B3 - B8 | Nach Abschluss der Arbeiten (Anlagen B2-B8) nicht vom unabhängigen Gutachter geprüft, viele Mängel nicht behoben. |  |
| aa) | sind bei Anschlüssen, die in der Richtung der Traufe bzw. dem unteren Ende des Daches ausgerichtet sind, die Dachziegel von dem Anschlussblech nicht mindestens 100 mm überdeckt, vgl. hierzu Gutachten Faßbender (Anlage K 2), S.29, 34, |  |  | Bei den 2 von 4 Anschlüssen der Dachziegeln an aufgehende Bauteile beträgt die Überdeckung der Dachziegel durch Metallanschlüsse weniger als 100 mm (10 cm). |
| bb) | sind bei vereinzelten Anschlüssen, die in seitlicher Richtung ausgerichtet sind, die profilierten Dachziegel im Hochpunkt der Dachziegel nicht von dem Metallanschluss ausreichend überlappt, vgl. hierzu Gutachten Faßbender (Anlage K 2), S.30, 31, 35, |  |  | Vereinzelte seitliche Metallanschlüsse der profilierten Dachziegel an aufgehende Bauteile überdecken die Hochpunkte der Dachziegel nicht ausreichend. |
| cc) | sind bei seitlichen Anschlüssen die zur Anwendung gekommenen Schichtstücke aus Blei untereinander in Richtung der Dachneigung nicht mindestens 100 mm überlappt, vgl. hierzu Gutachten Faßbender (Anlage K 2), S.29 – 31, 35, |  |  | Die seitlichen Anschlüsse der Schichtstücke aus Blei untereinander sind nicht mindestens 100 mm |
| dd) | sind vereinzelt Schadstellen in den Metallanschlüssen der Dacheindeckung vorhanden, durch die Wasser in die Bausubstanz gelangen kann, vgl. hierzu Gutachten Faßbender (Anlage K 2), S.33, 35, |  |  | Der südliche Anschluss der Dachrinne oberhalb von Dachfläche 2 an den Metallanschluss der Dachfläche an die Dachterrasse weist eine Schadstelle auf. Durch diese Schadstelle kann Wasser in die Bausubstanz gelangen. Weitere Schadstellen Metallanschlüssen durch die Wasser in die Bausubstanz gelangen kann, stelle ich nicht fest. |
| ee) | erfolgte der Anschluss des Kamins an die Dacheindeckung durch Baustoffe und eine Bauart, die nicht in den Fachregeln geregelt und benannt ist vgl. hierzu Gutachten Faßbender (Anlage K 2), S.39, |  |  | Der Anschluss eines Schornsteins mit den hier verwendeten Klebebänder, Ewald Doerken AG, DELTA-MULTI-BAND ®, und der Fa. Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG, RockTect® Twinline ist in den Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks nicht geregelt, da die verwendeten Klebebänder für solche Zwecke un- geeignet sind. |
| ff) | ist das verwendete selbstklebende Anschlussband nicht in den Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks geregelt und entspricht auch nicht den dort genannten Materialien, Produkten oder Bauweisen und löst sich bereits ab, vgl. hierzu Gutachten Faßbender (Anlage K 2), S. 36 – 40, |  |  | Der Anschluss eines Schornsteins mit den hier verwendeten Klebebänder, Ewald Doerken AG, DELTA-MULTI-BAND ®, und der Fa. Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG, RockTect® Twinline ist in den Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks nicht geregelt, da die verwendeten Klebebänder für solche Zwecke un- geeignet sind. Das verwendete Klebeband löst sich vom Untergrund. |
| gg) | überdecken die Dachziegel die Aufkantung der darunterliegende Flachdachabdichtung nicht mindestens 100 mm, vgl. hierzu Gutachten Faßbender (Anlage K 2), S. 41 - 43. |  |  | Die Dachziegel unmittelbar oberhalb der Abdichtung der Gaubendächer überdecken die Abdichtung bei der straßenseitigen Gaube um ca. 7 cm, d. h. um weniger als 100 mm; hofseitigen Gaube um ca. 19 cm, d. h. um mehr als 100 mm |
| hh) | Die Dacheindeckung erfolgte teilweise mit beschädigten Dachziegeln, vgl. hierzu Gutachten Faßbender (Anlage K 2), S. 44 – 47. |  | Eine Vielzahl von Dachziegeln wurde durch das mehrfache Ein- und Abdecken des Dachs beschädigt und nicht ausgetauscht. | Teilweise sind auf den Steildachflächen beschädigte Dachziegel eingebaut. |
| jj) | Die Unterdeckbahn hinterläuft die Flachdachabdichtung der Gaube, teilweise haben sich in der Unterdeckbahn Wassersäcke ausgebildet, zudem befindet sich im Bereich der Dacheindeckung und der Traufe teilweise Bauschutt auf der Unterdeckbahn, welcher den Lüftungsquerschnitt übermäßig einschränkt, vgl. hierzu Gutachten Faßbender (Anlage K 2), S.48 – 53. |  |  | Die Unterspannbahn des Steildachs hinterläuft bei beiden Dachgauben die Flachdachabdichtung der Gaubendächer. Am Anschluss der Unterspannbahn an das Gaubendach und im Bereich der Traufen der Steildächer bilden sich Dellen in der Unterspannbahn über die auf der Unterspannbahn ablaufendes Wasser nicht hinwegfließen kann (Wassersäcke). An den Traufen der Steildächer liegt Bauschutt, der den Lüftungsquerschnitt im Traufbereich reduziert. |
| kk) | Die Dampfbremsfolie ist ohne linienförmige bzw. lineare Anpressung an die untere Innenseite des Sparrens ausgeführt, vgl. hierzu Gutachten Faßbender (Anlage K 2), S.54 – 56. |  |  | An zwei stichprobenartig geöffneten Dachbereichen ist eine Dampfbremsfolie schlaufenförmig über die Sparrenoberseite geführt und liegt an der unteren seitlichen Sparrenfläche lose an. Die Dampfbremsfolie wird nicht mit z. B. einer Anpresslatte an der unteren seitlichen Sparrenfläche gehalten. |
| ll) | Eine Windsogbefestigung der Dacheindeckung fehlt, vgl. hierzu Gutachten Faßbender (Anlage K 2), S. 57 – 61. |  |  | Eine stichprobenartige Prüfung in verschiedenen Dachbereichen der Dachziegel- deckung ergibt, dass eine Windsogbefestigung der Dachziegel nicht vorhanden ist. |
| mm) | Die zweilagige Flachdachabdichtung auf den Gauben und auf der Dachterrasse ist untereinander nicht vollflächig verklebt, vgl. hierzu Gutachten Faßbender (Anlage K 2), S.62, 63, 65. |  |  | Die oberen Abdichtungslagen der straßen- und hofseitigen Dachgauben lassen sich am oberen Dachabschluss von den unteren Abdichtungslagen abheben. Die obere Abdichtungslage der Dachterrasse der Wohnung 4 lässt sich am seitlichen Terrassenabschluss von der unteren Abdichtungslage abheben. Obere und untere Abdichtungslagen bei den Dachgauben und bei der Dachterrasse der Wohnung 4 sind nicht vollflächig miteinander verklebt. |
| nn) | Auf der Oberfläche der Bitumenabdichtung sind Strukturschäden aufgrund mechanischer Einwirkungen sowie zu hoher Temperatureinwirkung zu erkennen, Dachziegel liegen auf, die Trägereinlage der Bitumenbahn ist partiell offen sichtbar, vgl. hierzu Gutachten Faßbender (Anlage K 2), S.64, 66. |  |  | Die Oberflächen der Bitumenabdichtung der Dachgauben weisen Schäden aus mechanischer Einwirkung und aus hoher Temperatureinwirkung auf. Die Dachziegel der oberhalb der straßen- und hofseitigen Dachgaubenflächen liegenden Steildachfläche liegen nicht unmittelbar auf der Abdichtung. Zwischen Dachziegeln und Abdichtungslage ist eine Bautenschutzmatte eingebaut. Die Trägereinlage der Abdichtung ist bei der hofseitigen Dachgaubenfläche an einer Stelle sichtbar. |
| c) | (Flachdach oberste Dachterrasse) | wie vor |  |  |
| aa) | Entgegen den a. a. R. d. T. sind die Nahtfügebreiten der Schweißnähte der Flachdachabdichtung der obersten Dachterrasse wiederholt nicht mindestens 20 mm breit, was durch Falten, Erhebungen und einen bereits durchgeführten Reparaturversuch indiziert ist, vgl. hierzu Gutachten Faßbender (Anlage K 2), S.67 – 71. |  |  | Bereich der im Gutachten Faßbender angegebenen Stelle lasse ich den Terrassenbelag entfernen, um die Abdichtung einsehen zu können. Ich besichtige die Abdichtung der Dachterrasse an der im Gutachten Faßbender angegebenen Stelle. (Zu geringe) Nahtfügebreiten kann ich weder an der vom Sachverständigen Faß- bender noch an anderer Stelle zuverlässig ablesen. |
| bb) | Die Unterkonstruktion bzw. die Flachdachabdichtung der obersten Dachterrasse ist ohne Gefälle ausgeführt, vgl. hierzu Gutachten Faßbender (Anlage K 2), S. 67, 71, 72. Die Beläge sind ohne Gefälle verlegt, hierzu S. 165. |  | Kein Gefälle an Terrassen Whg 2, 4 und 5 | Die Abdichtung der obersten Dachterrasse und deren Unterkonstruktion sowie deren Belag sind gefällelos i. S. d. Flachdachrichtlinien des Regelwerks des Deutschen Dachdeckerhandwerks [IV] ausgeführt |
| cc) | Im Bereich der Geländerfüße wurde der Abdichtungswerkstoff gewechselt. Die Flüssigabdichtung ist nicht mindestens 10 cm auf die Oberfläche der Abdichtungsoberlage geführt. Ein Trägervlies fehlt., vgl. hierzu Gutachten Faßbender (Anlage K 2), S. 73 – 76. |  |  | Im Bereich der Geländerpfosten wechselt der Abdichtungswerkstoff von Folienabdichtung (Dachfläche) auf Flüssigkunststoff Geländerpfosten. Der Flüssigkunststoff ist ca. 6 bis 7cm auf die Folien-Abdichtung geführt. Ein Trägervlies fehlt in Teilbereichen der Flüssigkunststoffabdichtung. |
| d) | (Flachdach, Abdichtungsbahn) Die Dachbahn von Bauder ist nicht mechanisch fixiert, vgl. hierzu Gutachten Faßbender (Anlage K 2), S. 77 – 83, und nicht windsogsicher, vgl. hierzu Gutachten Faßbender (Anlage K 2), S.83 - 85. | wie vor |  | Die Dachabdichtungsbahn ist nicht mechanisch fixiert gegen Windsogkräfte. Die vorhandene Auflast der WPC-Hohlprofil-Dielen von 15 kg/m² reicht nicht aus um eine für eine ausreichende Windsogsicherung erforderliche Auflast von mindestens 75 kg/m² zu erbringen. |
| e) | (Übrige Flachdächer, Terrassen) Gemäß Gutachten Faßbender (Anlage K 2), S. 86 – 107 liegen bei der Ausführung der übrigen Flachdächer und Terrassen folgende Verstöße gegen die a. a. R. d. T. vor: |  |  |  |
| aa) | Als Oberlage wurde eine kaltselbstklebende Polymerbitumenbahnen statt einer Polymerbitumen-Schweißbahn ausgeführt. |  |  | Durch stichprobenartige Untersuchungen der straßenseitigen Dachterrasse der Wohnung Nr. 5 und der hofseitigen Dachterrassen der Wohnung Nr. 4 (2. Obergeschoss) und 5 (3. Obergeschoss) stelle ich fest, dass für die obere Abdichtungslage bei der Dachterrasse der Wohnung Nr. 5, Straßenseite eine Folienbahn Wohnung Nr.4, eine kaltselbstklebende Polymerbitumendachbahn Wohnung Nr.5 und 3. Obergeschoss eine Folienbahn eingebaut wurde. |
| bb) | Die Flachdachabdichtung ist nicht mindestens 15 cm über die Belagsoberfläche hochgeführt und nicht befestigt, ein Randabschluss fehlt teilweise. |  | Nicht behoben an Terrasse Whg 2,3,4 | Die Flachdachabdichtung ist an keiner Stelle bis 15 cm oberhalb des Belags geführt. Teilweise fehlt die Randbefestigung der Abdichtungslage an aufgehenden Bauteilen. |
| cc) | An den Terrassentüren ist die Flachdachabdichtung nicht mindestens 5 cm über die Belagsoberfläche hochgeführt, angeschlossen und befestigt. |  | Nicht behoben an Terrasse Whg 2,3,4 | An den Dachterrassen der Wohnungen 5 Straßenseite, Wohnung 2 und Wohnung 4 endet die Abdichtungslage unterhalb des Belags. Die Abdichtungslage endet bei den Dachterrassen der Wohnungen 5, 3. Obergeschoss, ca. 5 cm 5, Dachgeschoss, ca. 4 cm oberhalb des Belags. Die Abdichtungslagen sind bei allen Terrassentüren an die Türen angeschlossen. |
| dd) | Die Unterkonstruktion bzw. die Flachdachabdichtung ist ohne Gefälle ausgeführt. Die Beläge sind ohne Gefälle verlegt, hierzu S. 165. |  | Nicht behoben an Terrasse Whg 2, 3, 4 und 5 | Die Unterkonstruktionen der Flachdachabdichtungen sind gefällelos i. S. d. Flachdachrichtlinien des Regelwerks des Deutschen Dachdeckerhandwerks [IV] ausgeführt. |
| f) | (Dachrinnen) Gemäß Gutachten Faßbender (Anlage K 2), S. 108 - 121 liegen bei den Dachrinnen folgende Verstöße gegen die a. a. R. d. T. vor: | Die Beklagte bestreitet die Mängel. |  |  |
| aa) | Die Weichlotbreiten betragen nur 3mm Breite statt 10 mm im Waagerechten und 5 mm mm im Senkrechten. Dadurch ist die Festigkeit zu gering. |  |  | Bei den stichprobenartig geprüften Lötnähten der Dachrinnen habe ich gebundene Lötnahtbreiten in der Waagerechten mit weniger als 10 mm und in der Senkrechten mit weniger als 5 mm festgestellt. Durch eine geringere Breite der Lötnähte als zulässig verringert sich deren Festigkeit. |
| bb) | Die Rohrschellen der Regenrinnen über 8 m Höhe sind nicht mit Dübel und Schrauben im Mauerwerk befestigt sondern nur mit Dorn bzw. einem Stahlnagel. Die einzelnen Längen der Fallohrleitung sind nicht gegen Abrutschen gesichert. |  |  | Sämtliche Regenfallrohre, die oberhalb von 8 m über Geländeoberfläche angebracht sind, sind mit Schrauben oder mit Dübeln und Schrauben befestigt. Regenfallrohre, die oberhalb von 8 m über Geländeoberfläche angebracht sind und die nicht mit Schrauben oder Schrauben und Dübeln befestigt sind, stattdessen mit Dorn bzw. Stahlnagel habe ich nicht festgestellt. Fallrohre können durch Wulste, Nasen,Muffen o. ä. gegen Abrutschen gesichert werden. Um wirksam gegen Abrutschen zu sichern, müssen diese Abrutschsicherungen unmittelbar oberhalb von Rohrschellen angebracht sein. Bei den besichtigten Fallrohren ist, mit Ausnahme des Fallrohrs 5 auf der Hofseite [Bild 60], keines der Rohre wirksam gegen Abrutschen gesichert |
| cc) | Die Vorderkante der Dachrinne liegt höher, nicht tiefer als ihre Hinterkante. | Die Beklagte erachtet Mangel als nicht hinreichend substantiiert. | Da die Vorderkante der Dachrinne höher liegt als ihre Hinterkante, läuft bei Starkregenereignissen das Wasser über die Hinterkante an das Gebäude statt über die Vorderkante vom Gebäude weg. Außerdem steht das Wasser dauerhaft in der Rinne und läuft nicht ab. So kommt es zu Ablagerungen und Verstopfungen. | Bei der Dachrinnen der Traufen der Dachflächen vor dem Wohnzimmer der Wohnung Nr. 5 und der hofseitigen Dachgaube liegen die Rinnenvorderkanten höher als die hinteren Dachrinnenkanten. |
| dd) | Die Flachdachabdichtung der oberen Dachterrasse ist nicht ausreichend sicher gegen Hinterlaufen an die innenliegende Rinne des Nachbarn herangeführt worden. |  |  | Die Abdichtung der oberen Dachterrasse (WE 5) ist nicht ausreichend sicher gegen Hinterlaufen an die innenliegende Rinne des Nachbarn herangeführt worden. |
| ee) | Die Querschnitte der Dachrinnen oberhalb der Einhangsstutzen sind größtenteils zu klein. | Die Beklagte kann den Mangel nicht nachvollziehen. | Wir nehmen exemplarisch Bezug auf das Bild auf Seite 114 unten der Anlage K 2 zwecks Verdeutlichung. Nach den Fachregeln müssen die Öffnungen dem Querschnitt des darunterliegenden Fallrohres entsprechen, um Rückstau zu vermeiden. | Sämtliche Nenngrößen der oberhalb der Einhangsstutzen vorhandenen Dachrinnenquerschnitte sind ausreichend groß zur Entwässerung der angeschlossenen Dachflächen |
| ff) | Die Dachrinnen aus Zinkblech (Titanzink) sind in der wasserführenden Ebene nicht mit einem Korrosionsschutz beschichtet worden. |  |  | Sämtliche Dachrinnen sind entweder lückenhaft oder nicht mit Korrosionsschutzanstrich beschichtet |
| gg) | Viele Dachrinnen weisen Knicke und Dellen auf. |  |  | Von 5 Dachrinnen auf der Straßenseite und 8 Dachrinnen auf der Hofseite, d. h. insgesamt 13 Dachrinnen, weisen auf der Straßenseite eine Dachrinne und auf der Hofseite 2 Dachrinnen, d. h. insgesamt 3 von 13 Dachrinnen, Knicke und Dellen auf |
| g) | (Dachentwässerung) Gemäß Gutachten Faßbender (Anlage K 2), S. 122 - 130 weist die Ausführung der Dachentwässerung folgende Verstöße gegen die a. a. R. d. T. auf: Das auf Dächern anfallende Regenwasser wird nicht über die Entwässerungsanlage abgeleitet sondern in den Innenhof und führt dort zu einer Überlastung der bereits beschädigten Wandsockel und Türschwellen, Pfützenbildung und Rutschgefahr bei Frost. Zudem wird das Niederschlagswasser kaskadenartig von den höher gelegenen Dachflächen auf die tiefer liegenden abgeleitet und mit den dortigen Niederschlagsmengen zusammengeführt. | Die Mängel sollen behoben worden sein. | Keine Entwässerunganlage vorhanden, Wasser fließt auf Innenhof (Faßbender Seite 124,125), keine Behebung (Foto ) Keine Regenrinne an Nordseite.der Terrasse an Whg4 (Foto) | Auf der Straßenseite wird das Regenwasser von 4 Flächen zusammengeführt und über ein Fallrohr in das Abwassersystem eingeleitet. Auf der Hofseite wird das Regenwasser von jeweils verschiedenen Flächen zusammengeführt und über insgesamt 3 Fallrohre auf die Hoffläche geleitet. Das Zusammenleiten von zu entwässernden Flächen auf benachbarte Flächen oder in benachbarte Fallrohre heißt Kaskadenentwässerung. Das Wasser der Loggia zu Wohnung 3 wird über ein Fallrohr auf die Hoffläche geleitet. Mit Ausnahme des Sockelbereichs unterhalb des Auslaufs des Fallrohrs zur Entwässerung der Loggia der Wohnung 3, zeigen sich im Bereich der übrigen drei Fallrohre Feuchtebelastungen in Form von Algenbildung, Ausblühungen und Auswaschungen von Fugen des Plattenbelags im Hof. Auf dem Plattenbelag im Hof bilden sich je nach Regenereignis Wasserfilme, Pfützen und bei vorhandenem Bodenfrost oder Regenereignissen nachfolgendem Frost Glatteis. Wasserfilme, Pfützen und Glatteis erhöhen die Rutschgefahr. |
| h) | Im Innenhof sind die Sockel nicht ausreichend gegen Feuchtigkeit geschützt und weisen bereits Schäden auf. |  | Mangel nicht behoben |  |
| i) | Gemäß Gutachten Faßbender (Anlage K 2), S. 131 - 136 weist die Ausführung der Metallarbeiten an den Dachgauben folgende Mängel bzw. Verstöße gegen die a. a. R. d. T. auf: |  |  |  |
| aa) | Die Anschlussbleche in den Laibungen der Dachgaube weisen Dellen auf. |  | Mangel nicht behoben |  |
| bb) | Die Fensterbänke haben kein Gefälle zur Dachseite hin, vielmehr besteht teilweise Kontergefälle. |  | Mangel nicht behoben |  |
| cc) | Der Anschluss der Fensterbänke an das Fenster ist wasserhinterläufig. Eine Aufkantung fehlt im Bereich der Rollladenführungsschienen. Anschlussdichtungen sind undicht. |  |  |  |
| j) | Die geneigten Dachrandabdeckungen sind auf der bewitterten Seite bzw. von oben mit Schrauben befestigt, vgl. Gutachten Faßbender (Anlage K 2), S. 137 – 142.. |  |  |  |
| k) | Der Innenraum-Parkettboden und der darunterliegende Bodenaufbau samt Estrich und Trittschalldämmung verlaufen unterhalb der Terrassentüre 0,6 m tief in den Außenbereich der obersten Dachterrasse, eine Luftdichtheitsebene fehlt, vgl. Gutachten Faßbender (Anlage K 2), S. 143 – 147. | Der Mangel wird bestritten. | Der Parkettboden außerhalb wurde zwar entfernt. Alles andere ist aber unverändert, u.a. der Estrich und Holzträger. | Der Parkettboden verläuft aus dem Inneren des Wohnraums bis zur Außenkante des Dachaustritts. Der unter dem Parkettboden verlegte Trockenestrich und die unter dem Trockenestrich in Dämmelementen verlegte Fußbodenheizung verlaufen bis in den Außenbereich unterhalb der Dachterrasse. |
| l) | Die hofseitige Dachgaube ist aus diversen Holzteilen und –resten zusammengestückelt, auf der Innenseite haben sich durch Bewegungen der Bauteile deutliche Risse gebildet, so dass die Standsicherheit nicht dauerhaft gewährleistet und nicht nachweisbar ist, vgl. Gutachten Faßbender (Anlage K 2), S. 148 – 153. | Die Dachgaube soll vollständig neu eingekleidet worden sein. | Die Einkleidung hat nichts mit der Holzkonstruktion zu tun. | Die hofseitige Dachgaube ist mindestens im Bereich der Bauteilöffnung aus geschädigten Hölzern errichtet. Im Bereich der Holzschäden ist weder ein Nachweis noch eine Ausführung einer tragfähigen Verbindung möglich. Unzureichende Verbindungen führen zu Verformungen, die in nachgeordneten Bauteilen Risse verursachen. Mindestens ist die Gebrauchstauglichkeit der Dachgaube ist eingeschränkt. Zur Feststellung der Gefährdung der Standsicherheit der Dachgaube wäre die Dachgaube bis auf die Tragkonstruktion zurückzubauen gewesen. Hierauf wird aufgrund der daraus resultierenden Unbewohnbarkeit der darunterliegenden Räume verzichtet. |
| m) | An der straßenseitigen Dachterrasse erfolgten Blechverkleidungen und die seitlichen Holzbekleidungen mit für den Außenbereich nicht zugelassenen Schrauben, vermutlich Trockenbauschrauben, vgl. Gutachten Faßbender (Anlage K 2), S. 154 – 157. | Der Mangel soll behoben worden sein. | Eine Blechverkleidung wurde nachträglich angebracht. Das Holz darunter aber nicht verändert. Die Trockenschrauben sind immer noch vorhanden. | Der Korrosionsschutz der für die Befestigung von Blech- und Holzbekleidungen endeten Schrauben ist nicht ausreichend für eine Befestigung im Außenbereich. Die verwendeten Schrauben sind für die Befestigung im Außenbereich nicht geeignet |
| n) | An einigen Stellen in der Wohnung Nr. 5 (3. OG und DG) ist die Wärmedämmung unzureichend ausgeführt worden, vgl. Gutachten Faßbender (Anlage K 2), S. 158 – 161, ebenso im Bereich des Küchenfensters der Wohnung Nr. 4 (2. OG). Unter der Decke der Wohnraumtreppe (Wohnung Nr. 5) befinden sich Feuchtigkeitsschäden, vgl. Gutachten Faßbender (Anlage K 2), S. 162, die Gipskartonplatten sind in der Wohnung Nr. 5 ohne Unterkonstruktion direkt auf die Dachsparren geschraubt, S. 163. Das betrifft in der Wohnung Nr. 4 (2. OG) die Decke im Flur zwischen Wohnzimmer und Küche. Feuchtigkeitsschäden befinden sich unter der Decke in der Wohnung Nr. 4 (2. OG). | Der Mangel sollte im Juli/August 2020 beseitigt werden. Diesbezüglich aber keine Festlegung seitens der Beklagten. | Whg 5: Per Telefon wurde ein Termin zur Durchführung der (Trockenbau-)Arbeiten genannt. Dieser lag im bereits gebuchten Sommerurlaub. Es wurde keinerlei Plan vorgelegt. Alles erfolgte (wie schon zuvor) lediglich auf Zuruf. Für die Arbeiten hätte über Wochen die Wohnung geräumt und ein Ersatz angemietet werden müssen. So nicht durchführbar. Whg 4: keine Änderung der Unterkonstruktion | Die Wärmedämmung der Wohnung Nr. 5 ist an von mir besichtigten Stellen unzureichend ausgeführt. Die Wärmedämmung der Wohnung Nr. 4 ist im Bereich des Küchenfensters unzureichend ausgeführt. In der Wohnung Nr. 5 befinden sich an der Gipskartonbeplankung der Decke oberhalb der Wohnraumtreppe Verfärbungen die durch erhöhte Bauteilfeuchte hervorgerufen werden. In der Wohnung Nr. 5 ist die Gipskartonbeplankung der Dachschräge oberhalb der Wohnraumtreppe unmittelbar auf die Unterseite der Dachsparren geschraubt. In der Wohnung Nr. 4 ist die Gipskartonbeplankung der Dachschräge oberhalb des Durchgangs zwischen Küche und Wohnen nicht unmittelbar auf die Unterseite der Dachsparren geschraubt, sondern auf die Unterseite einer unterhalb der Dachsparren befestigten Holzwerkstoffplatte. In der Wohnung Nr. 4 befinden sich an der Gipskartonbeplankung der Dachschräge oberhalb des Durchgangs zwischen Küche und Wohnen Decke Verfärbungen, die durch erhöhte Bauteilfeuchte hervorgerufen werden |
| o) | Die WPC- Dielen auf allen Terrassen sind annähernd gefällelos und ohne Mindestgefälle verlegt worden, mit verrosteten Schrauben befestigt, bestimmungswidrig und ungeeignet als Sockelverkleidung montiert und ohne (ausreichende) Fuge an angrenzende Bauteile geführt. Zudem haben sie sich verformt, vgl. Gutachten Faßbender (Anlage K 2), S. 165 – 170. | Hinsichtlich der WPC-Dielen keine Verlegung mit Mindestgefälle geschuldet. | Whg2, Whg4, Whg 5: Die WPC Dielen sind verformt und lösen sich, Keine Mangelbehebung an Terrassen Whg 2,3,4 und 5. | Auf den Dachterrassen sind WPC-Dielen als Hohlkammerprofile in Profillängsrichtung annähernd gefällelos verlegt Eine annähernd gefällelose Verlegung von WPC-Hohlkammerprofilen führt zu Wasseransammlungen in den Hohlkammern, die sich bei Frost ausdehnen und die Dielen zerstören können. Eine Verlegung von WPC-Hohlkammer-Profilen ohne ausreichendes Gefälle von mindestens 2% ist nicht fachgerecht. Die für die Befestigung der WPC-Dielen verwendeten Schrauben sind teilweise korrodiert. Eine Verlegung von WPC-Dielen als Sockelprofile, d. h. in vertikaler Richtung, ist grundsätzlich nicht ausgeschlossen, sofern dabei ausreichendes Gefälle und fachgerechte Befestigung eingehalten werden. Damit WPC-Dielen sich ungehindert und schadensfrei ausdehnen können, sind Mindestabstände zu aufgehenden Bauteilen einzuhalten. Bei den streitgegenständlichen Terrassen wurden die WPC-Dielen teilweise bis unmittelbar an aufgehende Bauteile geführt. Einige der verlegten WPC-Profile haben sich verformt. |
| p) | Terrassengeländer sind wackelig (Whg 2, Whg 4, Whg 5) und unzureichend befestigt, teilweise rutscht die Geländerverglasung raus und sind Halterungen verrostet, vgl. Gutachten Faßbender (Anlage K 2), S. 171, 172. | Mangel behoben. | Keine Mangelbehebung an Terrassengeländer von Whg 2, und Whg 4. (Fotos) | Die Geländer sind zum Teil instabil („Wackelig“) und lassen sich in ihren Halterungen mit geringem Kraftaufwand nach innen und nach außen bewegen. Vereinzelt fallen horizontal angeordnete Füllstäbe ohne weiteres Zutun einseitig herab. Benachbarte Geländerverglasungen liegen teilweise auf unterschiedlichen Höhen. Ob sie verrutscht sind oder ob sie in unterschiedlicher Höhe montiert wurden, kann ich nicht feststellen. Vereinzelte Klemmhalter sind korrodiert („verrostet“). |
| q) | Bei der Ausführung von Abflussleitungen sowie Elektro- und Heizungsleitungen sind die Brandschutzvorschriften nicht eingehalten, es fehlen die erforderlichen Brandschutzmanschetten bei Deckendurchführungen, vgl. für die Decke über dem Keller das Gutachten Krämer (Anlage K 3), S. 3 -5. | Brandschutzmanschetten nicht erforderlich, da die Durchführungen nicht durch brennbares Material geführt sind. | Es ist gut zu wissen, dass die Decken nicht aus brennbarem Material ausgeführt sind. Gerade weil den Wohnungstrenndecken Brandschutzfunktion zukommt, müssen Deckendurchführungen Brandschutzmanschetten erhalten, die im Brandfall aufquellen und den Durchbruch rauchdicht verschließen. Der Mangel ist demnach zugestanden. |  |
| r) | Der Anschluss der bodentiefen Fenster der hofseitigen EG-Wohnung ist nicht sach- und fachgerecht, Entwässerungs- und Entlüftungsöffnungen sind verschlossen, vgl. Gutachten Krämer (Anlage K 3), S. 6, 7. | Der Mangel wird bestritten. | Keine Beseitigung des Mangels (Rechnung ??) | Der Anschluss der bodentiefen Fenster der hofseitigen Erdgeschosswohnung (Wohnung Nr. 2) ist nicht fachgerecht. Bei dem bodentiefen Fenster zu Zimmer 1 sind die Entwässerungsöffnungen des Blendrahmens des Fensters mit dauerelastischem Fugendichtstoff verschlossen. In den Blendrahmen eintretendes Wasser kann nicht abfließen. Bei dem bodentiefen Fenster zu Zimmer 2 beträgt die vorhanden Anschlusshöhe ca. 7 cm und ist damit geringer als die erforderliche Anschlusshöhe von 15 cm. |
| s) | Der Anschluss an das Nachbarhaus Knechtstedener Str. 3 ist mit nicht UV-beständigen Bauschaum ausgespritzt und die Fuge ist nicht fachgerecht verschlossen, ein Abschlussprofil fehlt, vgl. Gutachten Krämer (Anlage K 3), S. 8, 10, 11. | Der Mangel soll beseitigt sein. | Keine Beseitigung des Mangels (Rechnung ??) | Aus dem der Akte beiliegenden Gutachten des Sachverständigen Krämer ist ebd. Seiten 8, 9 und 10 (Bl. 277 ff d. A.) ist aus dem Text leider nicht abzuleiten, wo sich die aus dessen Sicht fehlerhaft ausgeführte Fuge befindet. Die beiliegenden Fotoaufnahmen sind von solch minderer Qualität, das hieraus nicht zu erkennen ist, wo sich die beanstandeten Stellen befinden. |